- MANTENIMIENTO.

Para que los trabajos de mantenimiento sean eficientes es necesario el control, la planeación del trabajo y la distribución correcta de la fuerza humana, logrando así que se reduzcan costos, tiempo de paro de los equipos de trabajo, etc.

Para ejecutar lo anterior se hace una división de tres grandes tipos de mantenimiento:

- Mantenimiento correctivo: se efectúa cuando las fallas han ocurrido o su

proximidad es evidente.

- Mantenimiento preventivo: se efectúa para prever las fallas con base en

parámetros de diseño y condiciones de trabajo supuestas.

## 9.1  Mantenimiento Correctivo.

Es el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos que se van presentando en los distintos equipos y que son comunicados al departamento de mantenimiento por los usuarios de los mismos.

El mantenimiento correctivo puede agruparse en dos clases:

- El mantenimiento rutinario es la corrección de fallas que no afectan mucho a los sistemas.

- El mantenimiento correctivo de emergencia se origina por las fallas de equipo,instalaciones, edificios, etc., que requieren ser corregidos en plazo breve.

### 9.1.1 Acciones en el mantenimiento correctivo.

Este tipo de mantenimiento suele suceder cuando ocurre un fallo durante la realizaciones de las practicas del laboratorio, con la supervisión continua de los encargados del laboratorio,  donde los prestadores del servicio social están encargados además de prestar  apoyo a las alumnos, de supervisar e inspeccionar los elementos de trabajo y en caso alguna anomalía deben proceder de la siguiente manera.

| Prioridades del trabajo de mantenimiento Correctivo Prioridad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | Nombre | Marco de tiempo en que debe comenzar el trabajo | Tipo de trabajo |
| 1 | Emergencia | El trabajo debe comenzar inmediatamente | Trabajo que tiene un efecto inmediato en la seguridad, el ambiente, la calidad o que parara la actividad. |
| 2 | Urgente | El trabajo debe comenzar dentro de las próximas horas inmediatas. | Trabajo que probablemente tendrá un impacto en la seguridad, la calidad o que podrá parar la actividades el resto del dia. |
| 3 | Normal | El trabajo debe comenzar dentro de las próximas 24 horas | Trabajo que probablemente tendrá un impacto en la actividad dentro de una semana |
| 4 | Programado | Según esta programado | Mantenimiento preventivo y de rutina, todo el trabajo debera estar programado. |
| 5 | Aplazable | El trabajo debe comenzar cuando se cuente con los recursos o en el periodo de un paro | Trabajo que no tiene un impacto inmediato ya quese llebara acabo hasta que se tengan los recursos, este puede hacer que las actividades paren indefinidamente. |

### 9.1.2 Bitacora de Mantenimiento Correctivo.

| Equipo | Codigo de prioridad (1-2) | Descripcion del Mantenimiento | Hora en que se detubo la maquina | Hora en que se puso en operación la maquina | Refacciones utilizadas. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Mantenimiento Preventivo

Es el mantenimiento que tiene por misión mantener un nivel de servicio  determinado en los equipos, programando las intervenciones de sus puntos vulnerables en el momento más oportuno. Suele tener un carácter sistemático, es decir, se interviene aunque el equipo no haya dado ningún síntoma de tener un problema.

La necesidad de trabajo o servicio en forma ininterrumpida y confiable obliga a ejercer una atención constante sobre el grupo de mantenimiento.

Una buena organización de mantenimiento que aplica el sistema preventivo, con la experiencia que gana, cataloga la causa de algunas fallas típicas y llega a conocer los puntos débiles de instalaciones y máquinas. Ventajas de mantenimiento preventivo.

- Seguridad. Las obras e instalaciones sujetas a mantenimiento preventivo operan en mejores condiciones de seguridad.

- Vida útil. Una instalación tiene una vida útil mucho mayor que la que tendría con un sistema de mantenimiento correctivo.

- Coste de reparaciones. Es posible reducir el costo de reparaciones si se utiliza el mantenimiento preventivo.

- Inventarios. También es posible reducir el costo de los inventarios empleando el sistema de mantenimiento preventivo.

- Carga de trabajo. La carga de trabajo para el personal de mantenimiento preventivo es más uniforme que en un sistema de mantenimiento correctivo.

- Aplicabilidad. Mientras más complejas sean las instalaciones y más confiabilidad se requiera, mayor será la necesidad del mantenimiento preventivo.

Para desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para un determinado equipo consiste en determinar:

Que debe inspeccionarse.

- Con qué frecuencia se debe inspeccionar y evaluar.

- A qué debe dársele servicio.

- Con qué periodicidad se debe dar el mantenimiento preventivo.

- A qué componentes debe asignárseles vida útil.

- Cuál debe ser la vida útil y económica de dichos componentes.

Recursos técnicos.

- Para determinar los puntos anteriores se recurre a:

- Recomendación del fabricante.

- Recomendación de otras instalaciones similares.

- Experiencias propias.

- Análisis de ingeniería.

    - Bitacora de Mantenimiento Preventivo.

| Equipo | Codigo de prioridad (3-5) | Descripcion del Mantenimiento | Fecha del Ultimo Mantenimiento | Fecha actual | Refacciones solicitadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Banco Hidraulico y equipo de Osborne-Reynolds

Inspección.

Para determinar lo que debe inspeccionarse se dan a continuación las recomendaciones siguientes:

- Todo lo susceptible de falla mecánica progresiva, como desgaste, corrosión y vibración.

- Todo lo expuesto a falla por acumulación de materias extrañas: humedad, envejecimiento de materiales aislantes, etc.

- Todo lo que sea susceptible de fugas, como es el caso de sistemas hidráulicos, neumáticos, de gas y tuberías de distribución de fluidos.

- Lo que con variación, fuera de ciertos límites, puede ocasionar fallas como niveles de depósito de sistemas de lubricación, niveles de aceite aislante, niveles de agua.

- Los elementos regulares de todo lo que funcione con características controladas de presión, gasto, temperatura, holgura mecánica, voltaje, etc.

Planeación Del Trabajo De Mantenimiento Diario.

Acciones en el laboratorio:

Las acciones de mantenimiento más cotidianas se enumeran a continuación:

Comenzando con las unidades esenciales del equipo ya que sin estas no es posible la realización de las prácticas y debido a esto están siempre en constante uso.

1. El contenedor de agua debe permanecer siempre tapado para evitar la acumulación de polvo y la entrada a insectos que podrían afectar a la bomba o a las tuberías del equipo.

2. La bomba centrífuga en caso de no utilizarse debe permanecer desconectada para evitar una activación inesperada, también se debe verificar que no existan fugas en las conexiones de entrada y salida de la bomba.

3. Las válvulas de control deben permanecer perfectamente ajustadas a las mangueras para evitar una fuga de agua o una inesperada desconexión de la manguera; también debe verificarse antes de realizar una práctica que el estado de las válvulas (abierto/cerrado) sea el adecuado para la realización de la práctica requerida.

4. Las mangueras que llevan el flujo deben contar en ambos lados con abrazaderas bien sujetadas además de verificar en ciertas ocasiones que no exista ningún objeto que en su interior pueda provocar una falla.

5. El fluxómetro principal debe permanecer libre de suciedad y limo que en ocasiones se forma en las mangueras debido al estancamiento del agua ya que el limo puede obstruir los orificios que permiten el correcto funcionamiento de la unidad.

El equipo Osborne Reynolds

1. Se debe asegurar al momento de utilizar el equipo que la posición de la válvulas sea la adecuada.

2. Que el contenedor de agua cuente con suficiente líquido para la realización de la práctica.

3. Tener preparada la solución de colorante para la experimentación.

4. El recipiente que recibe el fluido de la experimentación cuente con espacio suficiente para la práctica a realizar.

5. El equipo debe estar nivelado para evitar errores de apreciación.

6. Haber efectuado una prueba preliminar del funcionamiento antes de la aplicación de la práctica en grupo.

Equipo Banco Hidráulico

1. Debe verificarse la posición de las válvulas de control antes de comenzar con la prueba o práctica.

2. Debe verificarse la conexión adecuada de las mangueras ya sea las mangueras del fluido o las de medición.

3. Si alguna manguera de medición no será utilizada esta debe ser llenada de agua y después debe taparse para evitar que cause alteraciones en la experimentación.

4. Debe contarse con agua suficiente en el contenedor.

5. En caso de usar la tabla piezométrica debe de observarse que las cabezas de presión nunca sobrepasen los 400 mm de altura ya que provocaría una alteración al experimento.

6. Para el caso de las tuberías es necesario purgarlas (sin aire dentro) para llevar acabo una experimentación satisfactoria.

7. Para cualquier prueba se debe esperar una cierta cantidad de tiempo antes de tomar las lecturas u observar los fenómenos.

8. Al término de cada experimentación se debe secar el área de trabajo y los equipos que fueron utilizados deben ser puestos en su lugar de origen.

    - Grupo de pruebas de bomba de engranajes.

Inspección.

Para determinar lo que debe inspeccionarse se dan a continuación las recomendaciones siguientes:

- Todo lo susceptible de falla mecánica progresiva, como desgaste, corrosión yvibración.

- Todo lo expuesto a falla por acumulación de materias extrañas: humedad, envejecimiento de materiales aislantes, etc.

- Todo lo que sea susceptible de fugas, como es el caso de sistemas hidráulicos, neumáticos, de gas y tuberías de distribución de fluidos.

- Lo que con variación, fuera de ciertos límites, puede ocasionar fallas como niveles de depósito de sistemas de lubricación, niveles de aceite aislante, niveles de agua.

- Los elementos regulares de todo lo que funcione con características controladas de presión, gasto, temperatura, holgura mecánica, voltaje, etc.

Planeación Del Trabajo De Mantenimiento Diario.

Acciones en el laboratorio:

Las acciones de mantenimiento más habituales se enumeran a continuación:

1.- El tanque de alimentación debe estar siempre cerrado, para así mantenerlo lo más  limpio posible, además de que se debe asegurar que la válvula de desahogo que se encuentra en la parte inferior del tanque se encuentre debidamente cerrada y así evitar la pérdida de fluido.

2.- Se debe ajustar las tuercas y acoplamientos a lo largo de todo el sistema de tuberías.

3.- Las válvulas de control de caudal y de aspiración deben permanecer bien ajustadas, por lo que es necesario verificar que cierre el paso de fluido atreves de ellas.

4.- Con el uso constante del equipo, se queda una capa de aceite en el fondo de el  recipiente de medición, además de que las paredes pierden un poco de visibilidad, por lo que es necesario realizar una limpieza del tanque recibidor.

6.- Comprobar que los medidores de presión deben estar debidamente conectados a la tubería principal para tener una adecuada medición y evitar fugas.

7.- Los filtros que se encuentran a la entrada de la tubería de succión deben ser revisados para confirmar que el fluido que entre a la bomba pase por ellos y no se filtren impurezas debido a una mala instalación de ellos. Por recomendación del proveedor se deben  renovar después de 500 horas de servicio o antes si hay presencia de roturas en el  material filtrante.

8.- Se debe cambiar el aceite hidráulico ISO 32 cuando sus propiedades no sean las adecuadas o después de las horas de trabajo que recomiende el proveedor.

9.- Para mejorar la presentación del equipo, se necesita limpiar el polvo o cualquier suciedad que se encuentre él.

Cambio de filtros.

En una bomba de engranajes, es importante mantener limpio el fluido que se tiene dentro del sistema, esto debido a que impurezas pueden llegar a dañar los engranes, por  lo que es importante tener filtros en la tubería de succión del equipo.

En la industria, estos filtros deben cambiarse periódicamente para tener una correcta protección del sistema y asegurar que el sistema se encuentre protegido contra algún tipo de impureza.

Aceite hidráulico.

Aunque el aceite se utiliza en condiciones de relativa limpieza, incluso el aceite nuevo puede contener miles de partículas microscópicas. El aceite se contamina si se almacena en depósitos o recipientes sucios o por procedimientos inadecuados. A continuación se incluyen algunas medidas para evitar la contaminación en los cambios de aceite:

Utilice el aceite adecuado

Los aceites hidráulicos de alta calidad contienen aditivos antioxidantes que contribuyen a prevenir la contaminación química. Un segundo tipo de aditivos son los antidesgaste, como el zinc. Como regla general, cuanto mayor sea el nivel de zinc menor será el índice de desgaste de las bombas, válvulas de control, cilindros y  otros componentes. Compruebe siempre que el aceite hidráulico que está usando cumpla las especificaciones del fabricante.

Cambie el aceite regularmente y con limpieza

La vida de un aceite viene determinada por muchos factores entre los que se incluyen las condiciones de trabajo. Los resultados de algún tipo de análisis del aceite nos permitirán ajustar los periodos de cambio del mismo.

Para poder realizar un cambio de aceite de manera correcta, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Sólo cambiar el aceite cuando el engranaje está parado.

2. Procurar que el aceite sea completamente vaciado.

3. Antes de echar nuevo aceite, comprobar que no haya depósitos / residuos en el interior del sistema de tuberías.

4. Si el tanque contenedor ha de lavarse durante el cambio de aceite, utilizar el mismo aceite que se emplea para el servicio o bien un aceite que sea menos viscoso.

5. Si es necesario, lavar tuberías con un aceite similar al mencionado en el paso 4.

6. Limpiar o sustituir filtros de aceite de ser necesario.

7. Antes de rellenar el sistema con aceite, cerrar la llave de vaciado de aceite o  atornillar tapón roscado.

La duración de uso del aceite está limitada por las influencias a las cuales está expuesto durante el uso. Para mantener en buen estado las partes que componen el sistema, se recomienda tomar una prueba (≥ 1 litro) cada seis meses y mandarla analizar para saber si la viscosidad del aceite que se utiliza es la adecuada. En caso de que no se realice un análisis del aceite usado, de acuerdo con el proveedor, se debe realizar un cambio después de 2000 horas de trabajo. De no llegar a ese ese límite de horas de trabajo, se recomienda realizar un cambio cada 12 a 18 meses, puesto el paso del tiempo también afecta las propiedades del aceite.

Periodo de mantenimiento

Se debe cambiar el aceite después de 2000 horas de trabajo en caso de no llegar a este límite se recomienda cambiar cada 12 o 18 meses.

Ajuste de tuberías

Debido al uso de la bomba y a las vibraciones presentes en ella, pueden llegar a presentarse algunas fugas en las tuberías o en los accesorios, por eso es necesario una inspección diaria para evitar perder fluido atreves de estas fugas y también evitar contaminar el ambiente, así como ajustar los acoplamientos de tuberías cada vez que sea  necesario. El tener una revisión diaria del equipo con el que trabajamos, permite familiarice con él y facilitar el detectar cuando no está funcionando con normalidad.

Limpieza del equipo

Es recomendable limpiar el equipo una vez a la semana, desde el soporte de metal, el recipiente calibrado y demás partes que pudieran llegar a estar sucias debido a fugas o por el polvo existente en el ambiente. Además, esto provee un mejor aspecto del equipo al momento de dar prácticas a los alumnos.

Insumos

Aceite hidráulico ISO 32 marca “M&AOil Co.”.

### 9.2.4 Grupo de pruebas de bomba alternativas.

Inspección.

Para determinar lo que debe inspeccionarse se dan a continuación las recomendaciones siguientes:

- Todo lo susceptible de falla mecánica progresiva, como desgaste, corrosión yvibración.

- Todo lo expuesto a falla por acumulación de materias extrañas: humedad, envejecimiento de materiales aislantes, etc.

- Todo lo que sea susceptible de fugas, como es el caso de sistemas hidráulicos, neumáticos, de gas y tuberías de distribución de fluidos.

- Lo que con variación, fuera de ciertos límites, puede ocasionar fallas como nivelesde depósito de sistemas de lubricación, niveles de aceite aislante, niveles de agua.

- Los elementos regulares de todo lo que funcione con características controladas de presión, gasto, temperatura, holgura mecánica, voltaje, etc.

Planeación Del Trabajo De Mantenimiento Diario.

Acciones en el laboratorio:

Utilice el aceite adecuado-

Los aceites hidráulicos de alta calidad contienen aditivos antioxidantes que contribuyen a prevenir la contaminación química. Un segundo tipo de aditivos son los antidesgaste, como el zinc. Como regla general, cuanto mayor sea el nivel de zinc menor será el índice de desgaste de las bombas, válvulas de control, cilindros y otros componentes. Compruebe siempre que el aceite hidráulico que está usando cumpla las especificaciones del fabricante.

Cambie el aceite regularmente y con limpieza

La vida de un aceite viene determinada por muchos factores entre los que se incluyen las condiciones de trabajo. La norma general es cambiar el aceite cada 2000 horas. Los resultados de algún tipo de análisis del aceite nos permitirán ajustar los periodos de cambio del  mismo. Vacíe el aceite usado cuando esté caliente y agitado (de esta forma, al estar los contaminantes mezclados con el aceite, serán eliminados en mayor cantidad al vaciarlo). Vierta el aceite nuevo cuando esta frío y sin agitar (los contaminantes están depositados en el fondo y permanecerán en él durante todo el llenado). Para estas bombas y debido al uso que se les da, se recomienda cambiar el aceite cada año para asegurar que se mantengan las características del aceite SAE 40.

Periodo de mantenimiento

Por norma el aceite se debe cambiar cada 2000 horas.

Ajuste de tuberías.

Debido al uso del equipo y a las vibraciones presentes en el, pueden llegar a presentarse algunas fugas en las tuberías o en los accesorios, por eso es recomendable ajustar la tubería cada vez que sea necesario, recomendando una inspección diaria para evitar perder fluido a través de estas fugas y también evitar contaminar el ambiente.

Limpieza del equipo

Es recomendable limpiar el equipo 1 vez a la semana, desde el soporte de metal, hasta el tanque contenedor y demás partes que pudieran llegar a estar manchadas debido a fugas o por polvo en el ambiente. Además, esto provee un mejor aspecto del equipo al momento de dar prácticas a los alumnos. Es aconsejable el tener una revisión diaria del equipo con el que estamos ocupando, ya que con esto, podemos familiarizarnos con nuestros equipos de trabajo y nos es más fácil poder detectar cuando algo no está funcionando como normalmente debería de ser.

Insumos

Aceite SAE 40

### EQUIPOS DE REFRIGERACION.

Inspección.

Para determinar lo que debe inspeccionarse se dan a continuación las recomendaciones siguientes:

- Todo lo susceptible de falla mecánica progresiva, como desgaste, corrosión y vibración.

- Todo lo expuesto a falla por acumulación de materias extrañas: humedad, envejecimiento de materiales aislantes, etc.

- Todo lo que sea susceptible de fugas, como es el caso de sistemas hidráulicos, neumáticos, de gas y tuberías de distribución de fluidos.

- Lo que con variación, fuera de ciertos límites, puede ocasionar fallas como niveles de depósito de sistemas de lubricación, niveles de aceite aislante, niveles de agua.

- Los elementos regulares de todo lo que funcione con características controladasde presión, gasto, temperatura, holgura mecánica, voltaje, etc.

Planeación Del Trabajo De Mantenimiento ANUAL.

Acciones en el laboratorio:

Carga Del Refrigerante

La  carga  del  refrigerante  se  refiere  al proceso  de añadir  este  a un sistema de  refrigeración correctamente. Sobre  todo si  se tiene  instalado  un  tubocapilar, como  ocurre  en los  frigoríficos domésticos, la  cantidad de  refrigerante  es  crítica.  Por  lo  tanto  hay  que  asegurarse de  que  todas  las partes no  excedan la cantidad  de  refrigerante .  Cada componente debe disponer de la cantidad correcta de refrigerante. Puede añadirse  el  refrigerante en  los  dos  estados tanto en vapor como  en  líquido, mediante  métodos  de  pesado, métodos  de  medida o  utilizando gráficos de operación  de presión.

Se  carga  conectando  mediante  un Manifold  la válvula  de  servicio  del  sistema con tanque  de refrigerante. Este proceso  se realiza por  diferencia  de presiones. A continuación  se  muestra  la carga de  refrigerante. Cabe mencionar  que  las  temperaturas varían dependiendo el equipo  y las condiciones  de  trabajo.

Para  cargar el refrigerante R-12   debemos  de   tener  presente las presiones con las que trabaja dicho refrigerante, es  en  el  rango  de los 50 PSI - 150 PSI en el  lado de alta  presión  y  una  presión en el rango de 15 - 50 PSI  en  el lado  de  baja  presión. El tamaño del compresor nos proporcionara una información adicional para saber cuánto refrigerante lleva el sistema, generalmente aparece en la placa del compresor la cantidad de refrigerante que lleva el mismo.

Para nuestro sistema tenemos un compresor de ¼ de HP y se está trabajando con refrigerante R-12 por lo cual solo se cargó 850 gr de refrigerante y se realizó de la siguiente manera:

1. Vacio del sistema.

2. Pesado del refrigerante.

3. Carga del refrigerante.

4. Puesta en marcha del sistema.

5. Verificación de que no existiera ninguna fuga y una vez no detectada ninguna fuga se termina el proceso.

Una vez cargada la cantidad adecuada de refrigerante es necesario dejar trabajando al sistema hasta que se estabilice, el tiempo de estabilización varía dependiendo del tamaño del sistema, entre más grande sea el sistema, el tiempo de estabilización será mayor y  así proporcionalmente. Para este sistema el tiempo de estabilización es de aproximadamente 15 minutos.

Es importante saber que un sistema se encuentra estable cuando no varían las presiones de trabajo tanto en el lado de alta presión como en el lado de baja presión y  también  se debe  de  tener  en cuenta  el amperaje  y voltaje  con el cual  trabaja el  compresor, debido a  que  esto nos indicara  si se  está trabajando con poco o  mucho  refrigerante. El sistema se estabiliza

en:

- 124 PSI en el lado de alta presión

- 16 PSI en el lado de baja presión.

Periodo de mantenimiento

Este se divide en tres partes: mecánicos, eléctricos y electrónicos. Se recomienda limpiar el equipo por lo menos una vez al año.

Insumos

Refrigerante R-12

Refrigerante Suva R-134a